مادة 1-التخطيط:

يستلم المتعهد مواقع العمل من الإدارة ويقوم المهندس المشرف بتخطيط المنطقة ولا يجوز للمتعهد تغيير هذا التخطيط وتعديله إلا بمعرفة المنظمة وفي حال وجود ضرورة لذلك

مادة 2 – مواصفات الأعمال المطلوبة

## أعمال إزالة وترحيل الأنقاض:

- اعمال الهدم يتم تنفيذها بالطرق اليدوية أو الميكانيكية حسب ما يراه المتعهد مناسبا، ويكون الهدم إما للخرسانة البيتونية المسلحة والاجزاء التي يحددها المهندس المشرف مع مراعاة شروط الأمان والسلامة اثناء العمل أو تكسير وإزالة الجدران المتضررة (للبلوك أو للحجر) - بيتون مغموس – بيتون مسلح - بلاط - ارصفة أو أي مادة أخرى يلزم إزالتها لإعاقتها سير العمل أو لأنها تسبب خطراً على مستخدمي المركز وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف. يشمل البند إزالة كافة التوصيلات الكهربائية والميكانيكية لإتمام العمل

- يتم ترحيل الأنقاض الناتجة أو الموجودة سابقاً في الموقع والتي تؤثر بشكل مباشر على المستفيدين، وتزال بالطرق اليدوية أو باستخدام الآليات حسب المتاح والمناسب لكل موقع.

- يجب ترحيل الركام إلى مناطق مخصصة للتخلص منه (تحددها الجهات المعنية وبالتنسيق مع السلطات المحلية )بحيث لا يتسبب بأي ضرر لأي شخص أو للأراضي الزراعية.

- تقاس الكميات بالمتر المكعب باستخدام وسيلة قياس مناسبة بعد التحميل بالسيارة

- يشمل السعر كافة تكاليف  الهدم وترحيل المواد وأجور اليد العاملة والأدوات المستخدمة والنقل وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل الصحيح.

## ترميم وبناء جدران البلوك مع المواد والمونة الاسمنتية المناسبة

- البلوك الاسمنتي المفرغ بسماكات مختلفة ذو مواصفات جيدة وابعاد نظامية خالية من الفتال وتبنى بطريقة المداميك ويتم حسم كميات الفتحات التي تزيد مساحتها عن متر مربع واحد مع تحديد عرض البلوك المستخدم ( 10-15)

- يستعمل البلوك الإسمنتي في البناء بالقياسات المبينة في المخططات ويجب أن تكون أوجه البلوكة مستوية وحوافها مستقيمة وخالية من أية عيوب ظاهرة

- يتم تصنيع البلوك بعيار من الاسمنت 200كغ/م³ويجب ان يكون البلوك متماسكا وجافا ولا يجوز استعمال البلوك في البناء قبل مرور

10 يوم على انتاجها على أن ترش بالماء لمدة خمس أيام على الأقل بعد بنائها.

- المونة الأسمنتية بين البلوك عيار 400كغ/م³ يجب أن تكون من جميع الجهات ولا تقل سماكتها عن 2سم مع مراعاة تعشيق أحجار البلوك بالتناوب فيما بينها في منتصف البلوكة قدر الإمكان.

- يستخدم الميزان والخيط لضبط الشاقولية في البناء وتستخدم القدة لضبط الاستوائية.

- يجب التقيد بأعمال سقاية الكمية المنفذة مرتين باليوم لمدة خمسة أيام بعد التنفيذ كحد أدنى.

- يعتبر تحمل البلوك على الضغط " الجزء الممتلئ بعد حسم مساحة الفراغات لا يقل عن 50 كغ/سم² بعد مرور 28 يوم على صبها و35 كغ/سم² بعد7 أيام "، أما البلوك الملآن فلا تقل عن 60 كغ/سم² بعد مرور 28 يوم على صبها و40 كغ/سم² بعد7 أيام ويحق للإشراف طلب اجراء تجربة التحمل على الضغط في المخابر المختصة وعلى نفقة المتعهد.

- يراعى أثناء تنفيذ بناء البلوك حول الفتحات (أبواب- نوافذ) أن يتم املاء فتحات البلوك بالمونة الاسمنتية الجيدة لعمق جانبي قدره 20 سم من البلوكة ويتم تنفيذ ذلك بإحدى طريقتين – املاؤها مسبقا أو - وضع جهة الفتحات باتجاه الأعلى واملاؤها بالمونة الاسمنتية أثناء البناء.

- تقاس الكميات بالمتر المربع

- ويشمل السعر قيمة البلوك والمونة والنقل والرفع إلى السطح وأجور اليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد-

- 3-  تقديم وتنفيذ بيتون عادي بالقالب أو بدون قالب عيار 200كغ\م3:

- ينفذ البيتون العادي عيار 200 كغ/م3 اسمنت حسب الحاجة لإصلاح الأرضيات المتضررة أو  رمبات ذوي الاحتاجات الخاصة اوفي أماكن أخرى حسب توجيهات المهندس المشرف.

- يستعمل في البيتون اسمنت بورتلندي مقاومةMpa  42.5 معبأ بأكياس محكمة غير ممزقة،

- الرمل والبحص المستخدمة للخلطة البيتونية يجب أن تكون نظيفة وخالية من الشوائب والأتربة والأطيان. التدرج الحبي للبحص يجب ان يكون مناسب ليعطي مقاومة لا تقل عن 100 كغ \سم2.والحد الاعظمي لقياس البحص 25 مم وهو من النوع القاسي ،الرمل يجب أن يكون خالياً من الكتل المتماسكة والمواد الغريبة الضارة، 0.8 م3 من البحص و0.4 م3 من الرمل والماء المستعمل يجب أن يكون نظيفاً وخالي من التراب والأوساخ والمواد العضوية والأملاح.

- يجب تهيئة السطح بشكل جيد قبل البدء بعملية الصب، إذا كانت صبة بيتون قديمة يجب تخشين السطح قبل الصب مع تنظيف الشوائب، في حال تم صب البيتون العادي فوق التربة مباشرة يجب أن تكون التربة رطبة ومرصوصة بشكل مناسب.

- تصب بسماكات ومساحات مختلفة حسب المخططات وحسب توجيهات جهاز الاشراف مع الصقل بالمروحة بمعدل اسمنت 2كغ\م2 وكل ما يلزم لإتمام العمل، وتتم اعمال السقاية لمدة أسبوع ولمرتين يوميا.

- في حال تم صب البيتون العادي فوق التربة مباشرة يجب أن تكون التربة رطبة ومرصوصة بشكل مناسب .

- في حال استخدام حجر مع البيتون (بيتون مغموس) يجب أن يكون من الحجر الكلسي القاسي وخالي من الاتربة وذو حواف حادة ويجب ألا يزيد أكبر بعد للحجر عن 15سم ولا يزيد عن نصف عرض الأساس وسماكة الطبقة وأن توزع الأحجار بشكل منتظم ويحيط بها البيتون من كافة الجوانب، لا تزيد نسبة الحجر الحجمية عن ثلث حجم الأساس المراد صبه.

- تقاس الكميات بالمتر المكعب

- يشمل السعر قيمة المواد وأجور اليد العاملة والنقل وتهيئة السطح وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل الصحيح2-5 اعمال ترميم وتنفيذ رشة تيرولية بمونة عيار 400 كغ\م3

- 4- اعمال ترميم وتنفيذ رشة تيرولية بمونة عيار 400 كغ/م3

- رشة تيرولية من الخارج بإسمنت أبيض عيار 400 كغ/ م3

- الرشة التيرولية: هي عبارة عن خليط من الرمل النبكي الناعم والماء والإسمنت الأبيض البورتلندي بكمية 400 كغ/م3 وتتم عملية الرش بواسطة ماكينة الرش وبحيث تكون الرشة متكاملة ومتجانسة بالسماكة و لا تقل عن وجهين.

- يتم الرش بعد موافقة جهاز الاشراف على اللون مع التقطيع والقيام بدهان مناطق التقطيع باللون المطلوب حسب إرشادات المهندس المشرف مع إزالة الرشة غير الصالحة (الحديثة أو القديمة).

- في حال وجود رشة تيرولية متهالكة نتيجة تقشير وتطبيل في طبقة الزريقة التي تحتها يتم تقشير الطبقة المتهالكة وإعادة الزريقة حسب ما ورد في بند الزريقة مع جعل الوجه الأخير خشنا ثم الرشة التيرولية، وتحمل على بند الرشة في حال لم تتجاوز 10% من المساحة وفوق هذه النسبة تحمل على بند الزريقة نفسه.

- يتكفل المتعهد بتنظيف الاماكن التي تتسخ اثناء الرش وازالة كافة مخلفات العمل من الموقع

- الاسمنت: إن الاسمنت المطلوب هو الاسمنت الصناعي من النوع البورتلندي ذو اللون الأبيض تركي المنشأ (نوع أول) ولا تقل مقاومته عن 42.5 كغ /سم2 ويمنع استعمال الاسمنت الذي مر على تصنيعه أكثر من ثلاثة أشهر.

- تعتمد نوعية الإسمنت التي تحقق زمن الأخذ الابتدائي بمدة زمنية لا تقل عن / 54 / دقيقة وأن لا يزيد زمن الأخذ النهائي عن 10 ساعات وذلك وفق الكود العربي السوري.

- ويشمل السعر المواد والأسمنت والرمل والنقل والرفع الى السطح واليد العاملة والماكينة وكل ما يلزم لإتمام العمل

- تقاس الكميات هندسيا بالمتر المربع مع حسم كافة الفتحات.

## 5-  أعمال ترميم الزريقة (مسمار،خشنة، ناعمة) باستخدام القدة مع تجهيز الجدار حيث لزم:

- يتم تنظيف الأسطح والجدران بشكل جيد من الأوساخ ومخلفات القالب الخشبي، وإزالة الأجزاء التالفة والمتضررة من الزريقة القديمة في حال الترميم مع تهيئة الجدار وتخشينه بالأدوات الميكانيكية واليدوية حتى يصبح مناسبا لأعمال الزريقة الجديدة دون أي زيادة في السعر في حال لزم الأمر لتهيئة الجار.

- تستخدم طينة القدة لضبط استقامة السطوح الملساء بالشكل الصحيح ولا داعي لتنفيذ طينة الودع أو حصر الودع التي تضمن الشاقولية والزوايا القائمة وذلك لتجنب السماكات العالية.

- طينة داخلية ثلاثة وجوه: تتم على ثلاثة وجوه الأول رشة رمل واسمنت /مسمار/ عيار 1 اسمنت الى 3 رمل ترش على السطوح بقوة بواسطة المسطرين وتترك لمدة يومين لتجف وتتصلب مع سقايتها بالماء ثم وجه ثاني /بطانة/عيار 350 كغ /م3 اسمنت مع استخدام القدة ليكون مستويا تماما ويكون هذا الوجه خشنا لتأمين التماسك مع الوجه الثالث ثم ينفذ الوجه الثالث /ظهارة/ عيار 300 كغ/م3 ويصقل هذا الوجه جيدا ويفرك بالخشب ثم باللباد حتى يصبح ناعما • تتم سقاية الزريقة مرتين باليوم لمدة أسبوع على الأقل.

- كما يشمل أيضا تقديم حلقة وغطاء معدني غير قابل للصدأ ومدهون بدهان حراري وتثبيته بالإسمنت بمكان المدخنة المدفأة تماشيا مع اعمال الزريقة للوجه الثالث في الأماكن التي يحددها جهاز الاشراف

- في حال كانت الزريقة هي طبقة البطانة للرشة التيرولية للجدران الخارجية يترك الوجه الأخير الظهارة خشنا لزيادة التماسك مع الرشة التيرولية.

- تقاس الكميات بالمتر المربع

- يشمل السعر المواد والأسمنت والرمل والنقل والرفع الى السطح واليد العاملة وتهيئة الجدران بإزالة الزريقة القديمة مع زيادة خشونة الجدار وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

## 6-  أعمال تعبئة وإصلاح شقوق في الجدران مع تهيئة حول الشقوق وإزالة القسم التالف ووصلها بزريقة الجدار عن طريق التكسير والشبك وإعادة الزريقة:

- يتم معالجة الشقوق في الجدار كل حسب حالته مع تهيئة حول الشقوق وإزالة الجزء التالف بمقدار لا يقل عن10 سم من الجانبين ووصلها بزريقة الجدار عن طريق التكسير وتثبيت الشبك بعرض مطابق لعرض المكان المراد العمل به حول الشق وإعادة الزريقة على ثلاث طبقات (كما ورد في بند أعمال الزريقة).

- يجب ملء الشقوق بالشحف الاسمنتي أو الناتج عن تكسير الحجر الكلسي القاسي مع مونة عيار 400كغ/م3 إذا زاد الشق عن 1 سم، ويجب إزالة كافة الزريقة حول الشقوق الغير متماسكة وتنظيف الجدار والزريقة من جديد

- تقاس الكميات بالمتر الطولي

- يشمل السعر المواد والأسمنت والرمل والشبك والشحف والنقل والرفع الى السطح واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد

## 7- تقديم وتركيب سيراميك للأرضيات والجدران:

- قبل توريد السيراميك إلى الموقع يجب أخذ موافقة فريق الإشراف على السيراميك المورد.

- يجب أن يكون السيراميك خاليا من الخدوش والفقاقيع والفتال.

- اللون والنوع (وطني - تركي – هندي- مصري) نوع أول والقياس مناسب للسيراميك القديم المركب في المطبخ أو الحمام أو الغرفة أو الكردور المتضرر في حال وجوده وحسب موافقة الاشراف.

- تنفذ حسب الطلب للجدران والأرضيات حيث يتم تسوية الجدران بالزريقة وجهين مسمار وبطانة وفق ماورد في بند الزريقة، وفي حال كان الجدار مزرق بزريقة ناعمة يتم تقشير الزريقة وتسوية الجدار بوجهين مسمار مع بطانة حسب ماورد في بند الزريقة.

- يركب بمونة عيار 300 كغ/م3 بعد نقعه بالماء مدة 24 ساعة مع طبقة زرادة لا تقل عن 5سم لسيراميك الارضيات.

- تركيب بالوعة تصريف من مادة ستالس ستيل حسب الضرورة عند تنفيذ سيراميك الارضيات في أماكن التصريف مع كل ما يلزم.

- تقاس الكميات بالمتر المربع

- يحق لفريق الاشراف رفض السيراميك في حال وجود عيب في التنفيذ أن كان بعدم الاستوائية لسيراميك الجدران أو عدم تحقق الميول لسيراميك الارضيات أو وجود فراغات لم تملئ بالمونة تحت السيراميك أو كان غير مطابق للمواصفات أو أي عيب تنفيذ، ويتم إزالته على نفقة المتعهد ولا يصرف له أي تعويض.

- يشمل السعر ثمن المواد والزريقة واليد العاملة  وإزالة السيراميك القديم وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

## 8- أعمال ترميم وجلي بلاط مع التلميع والتنكيل:

- يشمل البند جلي بلاط موزاييك او بلاط رخام أو حجر

- تتم اعمال جلي البلاط ورخام الأرضيات باستخدام الجلايات الالية مع احجار الجلي المناسبة

- يتم الجلي وفق الترتيب الآلية التالية:

- قطع فتال 36 -50 حسب الحاجة دسك الماس يتم ترويب الاسمنت وخلطة بمادة البولبوند (بيتا مصري) مع الترييح لمدة 3 ايام

- ضرب الزاوية بالصاروخ من اجل الوزرة

- تنظيف الكمخة على الجدران من اجل الوزرة

- الوجه الاول بورق ليزري 50

- الوجه الثاني بورق ليزري 100

- الوجه الثالث بورق ليزري 200

- الوجه الرابع بورق ليزري 400

- الوجه الخامس بورق ليزري 600

- تنكيل بالأسيد الاسباني وجه طولي ووجه عرضي

- سحب الزوايا على الصاروخ مع الماء

- تتم اعمال الجلي بالوجه الأول الذي يتضمن تنظيف الطبقة السطحية ومن ثم اعمال المعجنة اللازمة لأملاء كل الشقوق والفرغات كما يتم املاء أي أماكن تكسير جزئية او كلية للبلاطات المفقودة (ان كان هناك أي بلاط مفقود) او أي بلاطات يتم تكسيرها اثناء عملية الجلي

- تتم من بعدها الوجه الاخر للجلي بقطع المعجونة الزائدة وتنعيم الاسطح بالشكل المناسب

- تستمر اعمال المعجنة واعمال تنعيم المعجون حتى الحصول على أسطح مليئة مكتنزة من البلاط لكامل المساحات المستهدفة في العمل

- يتم تنفيذ الوجه الأخير من الجلي والتنكيل باستخدام المحاليل اللازمة للحصول على سطح صقيل لامع في كل نقاط الأرضية

- •يتم العناية بجلي البلاط عند نقاط اتصال البلاط مع الوزرة ويتم استخدام صاروخ جلي في حال عدم احكام عملية الجلي لكل نقاط الاتصال، ويتحمل المتعهد أي تخريب لاي أجزاء من الوزرة اثناء عملية الجلي ويقوم باستبدال الأجزاء المخربة وعلى نفقته

- يتم القياس بالمتر المربع.

- يشمل السعر ثمن المواد والآلات والنقل وترميم البلاط القديم واليد العاملة وكل ما يلزم..

## 9- تقديم وتركيب بلاط موزاييك اسمنت أبيض مع الجلي:

- تقديم و تركيب بلاط موزاييك خام بحصة قاسية /كلسي نمرة 3 وبسماكة 3 سم وتكون نوعية البلاط وابعاده مثل القديمة في حال الترميم

- تنفذ في أرضية الغرف وعلى السطح وحسب الحاجة (اصلاح أماكن متضررة) قياس 40*40 سم سماكة 2.5 سم

- يجب أن يكون البلاط متقن الصنع قائم الزوايا خالياً من الفتل والنتوءات والتقعرات والنقر والتشققات.

- يتألف البلاط من طبقتين: طبقة الوجه وطبقة الخلفية، نسب الخلط في طبقة الوجه( 1:1)، وطبقة الظهر( 3:1).

- بعد تنظيف الأرض توضع الودعات من البلاط لضبط الاستوائية

- يمد البلاط على مونة عيار 300كغ\م3 ويترك فواصل بين البلاط بعرض 3 مم مع مراعاة الميول باتجاه البلوعة او باب الغرفة

- يركب البلاط فوق طبقة الرمل النظيف بسمك لا يقل عن 5 سم، بمونة من الأسمنت والرمل بنسب خلط( 3:1).

- يروب البلاط بالأسمنت الأبيض الصافي بحيث تملأ الفراغات تماما. مع الجلي والتنعيم والتنكيل

- يجب اخذ الموافقة على المواد ونوعية البلاط قبل تنفيذ العمل

- يجب ألا يستعمل البلاط قبل جفافه تماماً.

- ملاحظة: وفي حال عدم وجود بلاط سابق ينفذ بلاط قياس 40*40 او حسب رأي المهندس المشرف

- يجب أخذ الموافقة على المواد ونوعية البلاط قبل تنفيذ العمل وتنفذ الوزرة إما بلاط من نفس النوعية أو وزرة سيراميك يوافق عليها فريق الاشراف.

- تقدر الأعمال بالمتر المربع

- ويشمل السعر ثمن المواد والبلاط والوزرة وإزالة البلاط القديم والمونة الاسمنتية القديمة وتهيئة مكان التركيب والنقل والتركيب واليد العاملة والجلي والتنكيل وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

## 10- أعمال تقديم وتركيب وزرة (بلاط أو سيراميك):

- تقديم وتركيب نعله مناسبة للأرضيات والادراج والأماكن اللازمة (موازييك او سيراميك او رخام تركي حسب الحالة) مع الروبة والكحلة والجلي والتلميع لنعلات الموزاييك والرخام ومع كل ما يلزم لإنجاز العمل ويحمل على البند خلع النعلات المتضررة في بعض الأماكن التي يحددها جهاز الاشراف

- ويشمل البند خلع وازالة نعلا ت قديمة متضررة أو غير منسجمة مع محيطها وتهيئة الاسطح لوضع نعلات جديدة في أماكن النقص

- يقوم المتعهد بتأمين وتقديم نعلات بارتفاع 10 سم وأطوال متناسبة مع الارضيات لتركيبها (نعلا ت البلاط حيث تكون ارضيات البلاط ونعلات سيراميك ونعلات رخام تركي حيث ارضيات الرخام التركي (ويجب الحصول على موافقة جهاز الاشراف قبل توريد أي نوع من النعلات للتحقق من جودتها ومدى ملازمته ا للمكان الذي ستركب فيه.

- يتم التركيب باستخدام مونة لصق وقماطة جيدة.

- تتم أعمال الجلي للنعلات المركبة والمصنعة من الموازييك أو ارخام وفق الاشتراطات الواردة في بند جلي البلاط والحجر التي تتضمن أعمال جلي

- تقاس الكميات بالمتر الطولي

- يشمل السعر ثمن المواد وخلع الوزرة القديمة والجلي واجور اليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل صحي

## 11- تقديم وتركيب حجر تلبيس درج:

- تنفيذ حجر نحيت قاسي مجلي بشكل تام ومصقول ومنكل خالي من العيوب والنتوء والفجوات والعروق والاتربة لون ابيض او اصفر حسب الواقع.

- يتم صناعة الحجر باستخدام المناشر الميكانيكية المركزية بسماكات وابعاد منتظمة بشكل تام ولا تقبل اي قطع متعرضة للكسر او التشقق او التفتت ويتم ترحيل اي قطع غير مقبولة على نفقة المقاول دون المطالبة بأي تعويضات مالية.

- يشمل البند خلع وإزالة الاجزاء القديمة المتضررة (الأرضية أو المرآة) أو غير منسجمة مع محيطها وتهيئة الاسطح لوضع نعلات جديدة في أماكن النقص

- بجب ان تكون الطبية سماكة 3 سم والواقفة 2سم والعرض حسب الواقع

- وأطوال متناسبة مع الارضيات لتركيبها ويجب الحصول على موافقة جهاز الاشراف قبل توريد أي نوع من النعلات للتحقق من جودتها

- يتم التركيب باستخدام مونة لصق وقماطة جيدة عيار 400كغ/م3.

- تتم أعمال الجلي للنعلات المركبة وفق الاشتراطات الواردة في أعمال الجلي

- يقاس البند بالمتر المربع

## 12- تقديم وتركيب أعمال منجور معدني من الحديد مع الدهان والتثبيت:

- لزوم (أبواب - نوافذ-شبك حماية-بروفيلات-درابزينات-المقابض والرمبات المعدنية لذوي الاحتياجات الخاصة - ألواح صاج-خزانات مازوت..... الخ):

- تشمل أعمال المنجور المعدني كافة الأبواب والدرابزون والنوافذ الداخلية والخارجية وشبك معدني مبولد أو ناعم مربع للنوافذ الخارجية وقضبان البروفيلات والزوايا المعدنية (لزوم ألواح الساندوش والهياكل المعدينة لتركيب الألواح الشمسية او أي أعمال أخرى) والواح الصاج المغلفن (لزوم خزانات المازوت والصناديق المعدنية) والمقابض لذوي الاحتياجات الخاصة والرمبات المعدنية والممرات الخاصة بهم والبوابات وكافة الأحتياجات الأخرى وفق المواصفات والأبعاد حسب رأي المهندس المشرف.

- يجب أن يكون الحديد المستعمل لجميع الأشغال جديد ولم يسبق استعماله (جديد) وأن تكون المقاطع المعدنية المستعملة سليمة خالية من العيوب كالالتواء والثني والتشقق وكذلك يجب أن يكون خاليا من جميع قشور الصدأ ولا يسمح بعمل أي وصلة بالقطعة الواحدة.

- يجب أن تطبق جميع القطع الحديدية الملاصقة على بعضها تماما بطريقة الفرز والتنزيل مع البرشمة بدون أي انحراف او فوارق.

- يجب أن تكون الأشغال الحديدية بمختلف أنواعها مطابقة للقياسات والأبعاد الموجود على أرض الواقع وتحوز على موافقة المهندس المشرف.

- يجب ان تركب هذه الأشغال الحديدية في الأماكن التي تعينها الإدارة وحسب المصورات التفصيلية العائدة لها وذلك من الحديد المربع والمبسط وبعض الأشكال النحاسية التزينية التي توافق عليها الإدارة بالقياسات والاشكال المطلوبة.

- تثبت هذه الاشغال الحديدية في مكانها بواسطة حدائد أو اسياخ حديد 8 مم.

- يجب أن يتم عمل جميع الثقوب بالجدران الحجرية، أو الخرسانية، أو البلاط، أو الأدراج وحيثما يلزم لتثبيت الأشغال الحديدية بكل دقة وعناية وبواسطة الالات الخاصة دون ي الحاق أي ضرر أو تشويه في اجزاء المبنى وتكون تكاليف عمل الثقوب بشكل دقيق ومتقن واعادة التكحيل مع تسكير الحواف بين الجدار والعناصر المعدنية باستخدام الفوم او السيليكون أو الزريقة باستخدام قدة وملزمة ان لزم الامر مشمولة مع اسعار الأعمال الحديدية.

- عمليات اللحام يجب أن تتم من قبل فنيين ومهرة ذوي خبرة في هذا المجال على أن تجلخ الوصلات الملحومة أليا وحتى الحصول على سطح ناعم بدون نتوءات واعمال اللحام تكون على طول مسطح اللحام (درز على طول خط اللحام).

- بالنسبة للاكسسوارات:

- يتم تركيب قفل نوع اول سلندر للأبواب المعدنية بعد موافقة فريق الأشراف ومسكة نحاس نوع جيد (مسكة عريضة).

- في حالة الباب خارجي يتم تفصيل مسكة خاصة بالباب الخارجي (مسكة طابة) مع تركيب مسكة للنوافذ نوع أول.

- تركب كافة اللوازم المعدنية الأخرى (الإكسسوارات) من مفصلات وبراشيم وبراغي وقطع التثبيت من نوعية جيدة جدا بنماذج مناسبة مع الأشغال العائدة لها بعد أن تحوز نماذجها على موافقة المهندس المشرف.

- تركيب زجاج مفرد من النوع العادي او المحجر والمجلتن للابواب والنوافذ خالية من العروق والخدوش والتموجات وغير ذلك سماكة 4.5 مم مع التثبيت بواسطة جوانات من الكاوتشوك غير القابل للتفسخ من الطرفين وتمنع كافة الاهتزازات الناتجة عن الاستعمال بشكل عادي وعزل المياه والغبار وتغليف المطاط (الكاوتشوك) بالمعجون من الخارج نوع أول ويحمل سعر الزجاج على سعر الكيلو غرام من الحديد المشغول.

- بالنسبة للدهان:

- يتم تنفيذ هذه الأعمال على الشكل التالي:

- تنظيف كافة السطوح قبل البدء بالدهان وإزالة الأوساخ بالحف والتنعيم الميكانيكي (شلخ "دسك" - فرشاية تيل ميكانيكية – فرشاية تيل يدوية لزوم الزوايا) بالترتيب يدهن كافة السطوح بدهان أساس من أكسيد الحديد (زيرقون) أو حسب توجيهات المهندس المشرف ثم يبخ السطح المعدني (بواسطة كومبرسور الهواء حصرا ولا يجوز استخدام الفرشاية او الرول) بطبقتين من الدهان الزياتي المناسب للوصول إلى درجة الإشباع بحيث تكون كافة المواد المستعملة في الدهان من معجونة وأساس ودهان (نوع أول) وألوان الدهان حسب توجيهات المهندس المشرف.

- يقوم المقاول بتنفيذ نموذج قبل البدء بالتركيب واعتماده من قبل فريق الاشراف ويتحمل كافة الأجور والتكاليف.

- ويشمل السعر قيمة المواد والحديد والمسكات والاقفال والزجاج وأجور اليد العاملة للتصنيع والتركيب والنقل والدهان أو البخ.

- جميع الأعمال يجب أن تكون وفقا لتعليمات وارشادات فريق الاشراف.

- واحدة القياس الهندسي "بالكيلو غرام " مشمول عليه كافة الأكسسوارات والأقفال بحيث يوزن الحديد المشغول قبل التركيب مع قطع التثبيت والأقفال والاكسسوارات دون الزجاج في حالة الأبواب والنوافذ.

## 13- تقديم وتركيب أبواب خشب مع الدهان والاكسسوارات مع تجهيز حواف الأبواب غير المنتظمة:

- من خشب نظامي سويد نوع اول بشرط عدم وجود عقد ضارة ،بأبعاد حسب الفتحة مع اضافة جلسات اعلى الباب للأبواب التي يتجاوز ارتفاعها 220 سم  مع حشوة خشبية لا تقل سماكتها عن 2.5 سم نوع سويد والعوارض الافقية السفلية والعلوية بعرض  لا يقل عن14سم والشاقولية لجسم الباب بعرض لا يقل عن 9 سم وأن تكون طريقة الوصل بالتداخل (سن المنشار) بطول كافي وباستخدام الغراء مع 4 مفصلات مجوزة كروم 4 براغي نوع اول وقفل سلندر ومسكات بصمة نوع جيد مع دهان سلر+ زياتي طبقتين مع الحف و المعجنة والتلوين

- الملبن سويد نوع جيد سماكة 4.5 سم وبعرض ألا يقل عن 9 سم بشرط عدم وجود عقد ضارة ضمن الكشف وعدم وجود وصل، مع دهان سلر+ زياتي طبقتين مع الحف و المعجنة والتلوين مع دهان الوجه الخلفي بالبيتومين المائي بشكل جيد وتعبئة الفراغ مع الجدار بالفوم او السليكون حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف

- الحاجب سويد نوع جيد عرض لا يقل عن 8 سم سماكة 1.5 سم من جهة واحدة بشرط عدم وجود عقد ضارة ضمن الحاجب مع الدهان سلر+ زياتي طبقتين، مع الحف والمعجنة والتلوين وتثبيته جيدا واغلاق الفتحات مع الجدار بالسيليكون

- ويجب أن يكو ن الخشب المستعمل خالياً من العيوب الأساسية التالية:

- الألياف الملتوية والحلزونية والمائلة، والطبقات غير المتماسكة والنخر والثقوب الناتجة عن الحشرات والتسوس من أي نوع كان.

- البقع الزرقاء الناتجة عن التشبع بالرطوبة والتعفن والحماوة الناتجة عن سوء التخزين.

- العيوب الأخرى مثل الكسر والهرس والتشقق وجيوب الصمغ.

- يجب أن يكو ن خاليا من قلب الخشب الطري أو غير المتماسك أو الكثير التشقق أو المسوس

- يجب أن يكو ن خاليا من العقد غير السليمة وهي العقد المتآكلة أو المسودة أو المحلولة أو الناشفة أو المحاطة بالصمغ.

- يجب أن يكو ن الخشب مجففاً بشكل جيد

- تقاس الكميات بالمتر المربع قياس هندسي للفتحة الضوئية فقط

- ويشمل السعر ثمن المواد والتنظيف والمعجنة والدهان والاقفال والاكسسوارات والملبن والحاجب واليد العاملة والتركيب وكل ما يلزم.

## 14- تقديم وتركيب أبواب ونوافذ (upvc) كاملة لون أبيض مع بلور سماكة 5 مم:

- تقديم وتركيب أبواب أو نوافذ أو طوق UPVC لون أبيض مصنعة ومقواه بحشوات معدنية بأبعاد تناسب الفتحات يجب أن تكون جميع مقاطع جوانب UPVC متجانسة وبدون أي عيب من حيث الأبعاد والطول والاستقامة، مع سمك لا يقل عن1.8مم. يجب أن يكون الإطار مثبتًا بحشوات مطاطية غير قابلة للتحلل (KAWSHOK) على كلا الطرفين، لمنع أي اهتزاز ناتج عن الاستخدام العادي للفتحات يجب تثبيت الإطار جيدًا على الحائط بمسامير ،  وملء الفراغات بين الجدار وإطار الباب باستخدام ( مادة الفوم  أو السيليكون أو التجصيص) حسب رأي الاشراف ويشمل السعر توفير جميع الملحقات الضرورية ، مثل ؛ قبضة ، والزجاج  ذو نوعية جيدة سماكة لا تقل عن 5 مم طبقة واحدة ، وأقفال (نوع CALI ) والجزرة تركي او صيني نوع اول  أو ما يعادلها( وجميع الملحقات اللازمة لإنجاز العمل بشكل جيد.

- أن تكون حشوات المعدن ضمن المقطع بشكل حرف U بأبعاد مطابقة لأبعاد مقطع ال UPVC وسماكة لا تقل عن 1مم وأن تكون في الأماكن التالية:

- ضمن كشف النافذة على ال جهات الأربع وكذلك القوائم في الوسط

- ضمن كشف الباب للجانبين والطرف العلوي

- ضمن جميع المقاطع لتفصيلات الأبواب والنوافذ دون استثناء

- أن تكون مسكات الأبواب من المعدن المغطى بطبقة ال UPVC

- أن تكون المفصلات من المعدن المغطى بطبقة ال UPVC وبثلاث نقاط تثبيت للمفصلة الواحدة وتتمفصل حول محور معدني

- يثبت الباب مع الكشف بمفصلات عدد 4قياس 14

- تثبت النافذة مع الكشف بمفصلات عدد 2 لكل درفة

- تنفذ حشوات معدنية في المجرى المحدد للمفصلات عرض 9 مم وسماكة 1مم

- ويتم استلام النوافذ والابواب قبل التركيب

- تقدر الأعمال بالمتر المربع للفتحة المعمارية (الضوئية)فقط بدون احتساب الحاجب

- ويشمل السعر ثمن المواد واليد العاملة والنقل والتركيب والقفل والمفصلات والمسكة والدواليب  وألواح الزجاج وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

## 15- أعمال تقديم وتركيب خزان مياه 2000 ليتر صاج مزيبق سماكة لا تقل عن 1.8 مم مع الثبيت والوصل وتركيب فواشه:

- تقديم وتركيب خزان ماء مصنوع من حديد الصاج المزيبق مزهر نوع أول سماكة 1.8 مم مع 3 فتحات قطر 3/4 انش اثنان بالاسفل وواحدة بالأعلى وغطاء للخزان قابل للفتح والاغلاق بأبعاد 50*50 سم باستخدام مفصلات بالإضافة الى أرجل عدد 6 ارتفاع 13 سم وعوارض داخلية من نفس مادة الخزان وبسماكة 2مم وعرض لا يقل عن 12 سم مع دهان مزيبق لون فضي لأماكن اللحام ويكون اللحام بشكل باص مستمر بالإضافة الى تركيب مسكات معدنية على الجانبين بالإضافة الى 2 شرار مسدس ولولب قلب نحاس نوع اول 3/4 " مع تركيب فواشة والتوصيل بالشبكة

- ويشمل السعر ثمن المواد والتصنيع والرفع الى السطح والتركيب والوصل مع كافة المستلزمات من أنابيب واكسسوارات الى المآخذ وكل ما يلزم حسب توجيهات جهاز الإشراف

## 16- تقديم وتركيب حنفية كروم من اجود الانواع مع كل ما يلزم:

- يجب أن يكون نوع جيد قلب نحاسي

- يجب ان يكون واضحة المنشأ والمصنع

- يجب أخذ الموافقة على المواد قبل التركيب

- تقاس الكميات بالوحدة

- يشمل السعر ثمن الحنفية والخرطوم وأجور اليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد

## 17- أعمال تقديم وتركيب مغسلة بورسلان:

- مغسلة بورسلان نوع اول هندي قياس كبير مع عمود مخفي مثبت على الجدار مع ملئ كافة حواف المغسلة والحامل بالسيليكون مع اكسسوارات (بوري راصور و بونط) مع التثبيت ببراغي بشكل جيد على الجدار مع المرآة 6مم قياس 60*40 مع الرف وكل ما يلزم حسب الواقع وتوجيهات جهاز الاشراف.

- ويجب أخذ الموافقة على المواد قبل التركيب

- ويشمل السعر ثمن المواد المذكورة أعلاه واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد

## 18- أعمال تقديم وتركيب مرحاض عربي:

- يتضمن العمل تقديم وتركيب بطة تواليت بورسلان من الفخار المطلي بالبورسلان الأبيض (تركي او السوري) قياس كبير، لا يقل وزنها عن 10 كغ، خالية من عيوب الصنع، متجانسة اللون، ملساء، ناصعة البياض، بدو ن أي انحرافات أو التواءات أو بقع أو فقاعات أو خدوش أو شقو ق أو تنسيمات أو كسور.

- تركب على قاعدة من البيتون العادي ليغمس فيها بحيث يملأ البيتون جميع الفراغات تحت المرحاض، كما يجب أن تدخل رقبة المرحاض ضمن فوهة السيفون حتى الخرزة ويحلقم حولها بمونة من الأسمنت الأبيض. ويركب بمستوى بلاطة الأرضية ويركب تحت مخرج المرحاض سيفون بلاستيك نوع أول 4 انش ويتم وصل السيفون بالمرحاض بطريقة التداخل ويبلط حوله سيراميك أرضيات نفس مواصفات السيراميك في البند السابق بمساحة لا تزيد عن 1.25 م2 واي زيادة في المساحة تحمل على بند السيراميك

- تركب حنفية ½ إنش على ارتفاع 45 سم من البلاط وتكو ن الحنفية نحاسية مطلية بالكروم بقلب نحاس ومطابقة للمواصفات ويركب على الحنفية خرطوم بلاستيكي مرن وبطول مناسب.

- ويشمل السعر أجور اليد العاملة  وإزالة التواليت القديم وثمن التواليت والسيفون مع الحنفية والخرطوم والسيراميك وكل ما يلزم لإتمام العم ل

## 19- أعمال تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي:

- يتضمن العمل تقديم وتركيب مرحاض أفرنجي (تركي أو سوري اوهندي) من البورسلان نوع أول  قياس كبير خالي من التشققات والفقاقيع مع خزان مياه من نفس النوع مع فواشة وغطاء وشطاف نوع اول مع التوصيلات بالنسبة للمياه العذبة وتوصيلات مياه الصرف ويركب تحت مخرج المرحاض سيفون بلاستيك نوع أول ويتم وصل السيفون بالمرحاض بطريقة التداخل ويوصل السيفون بالمجرور القديم بقساطل بلاستيك قطر 4 انش نوع أول مع التثبيت بالسيليكون ويجب أخذ الموافقة على المواد قبل التركيب

- ويشمل السعر ثمن المواد المذكورة أعلاه واليد العاملة وكل ما يلزم لا تمام العمل بشكل جيد

## 20- تقديم وتركيب بالوعة ستالس ستيل نوع اول:

- مصفاة مع غطاء من أفضل الأنواع في السوق مع وصلها مع خط الصرف وتهيئة السيراميك أو البلاط حولها مع التثبيت الجيد

## 21- أعمال تقديم وتركيب انابيب PPR, قطر 20, 25, مم حسب الحاجة وفق للشبكة الموجودة:

- تنفذ بالأماكن المحددة من مهندس التنفيذ وبالأقطار المطلوبة(20-25-) مم (حسب الحاجة) يجب أن تكون القساطل من ppr عالي الكثافة وتتحمل ضغط لا يقل عن 12 بار و مخصصة لنقل مياه الشرب وصالحة صحياً وتفي بمتطلبات المواصفات القياسية لمياه الشرب إذ ينبغي ألا تغير الطعم أو الرائحة أو اللون وألا تحوي على مواد سامة أو مجرثمة أو مسرطنة وأن تحقق تجارب الكثافة والثبات الحراري ودرجة الذوبان وأن يكون السطح الداخلي والخارجي للأنابيب ناعما واملسا خالياً من التشققات او المسامات او اية عيوب اخرى تؤثر على مطابقة القساطل للمواصفات و أن تحقق تجربة الديمومة (القوة الهيدروستاتيكية) و تكون  مقاومة للضغط والتشقق و ممهور عليها (اسم المصنع واسم الشركة الصانعة أو شعارها  – القطر الخارجي -السماكة  – الضغط الاسمي – تاريخ الصنع –عبارة الأنبوب صالح لمياه الشرب) و ان تكون بلون أخضر

- مع عزل التمديدات الخارجية بلاصق البيتومين وعازل اسفنجي يتم تمديد الأنابيب بشكل مخفي، حيث يتم الحفر والتمديد مع تثبيت الأنابيب بالطينة الإسمنتية حتى تصبح الأسطح جاهزة لأعمال البلاط أو السيراميك و بعد الانتهاء من تمديد الأنابيب وقبل ردمها يقوم المتعهد وبحضو ر المهندس المشرف باختبار كافة أجزاء شبكة التغذية، تتم عملية الوصل بين القطع بواسطة اللحام الحراري والذي يجب أن ينفذ بطريقة فنية جيدة.

- ويشمل السعر ثمن المواد والاكسسوارات من اكواع ووصلات ونهايات معدنية والتركيب والتثبيت بواسطة الاسمنت والحفر والتجريب والضغط وضمان عدم وجود تسريب والعزل وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد

## 22- أعمال تقديم وتركيب أنابيب صرف صحي( 4+6) أنش مع الإكسسوارات:

- نفس مواصفات بند انابيب الصرف الصحي 2 انش مع اعتبار:

- يجب أن تكون مواسير التصريف وجميع القطع التابعة له بسماكة لا تقل عن 3.2 مم والوزن للبوري لا يقل عن 5 كغ لقطر 4  انش  و 8 كغ  لقطر 6 انش

- تقاس الكميات بالمتر الطولي

- يشمل السعر قيمة القساطل والاكسسوارات والقطع والحفر والردم والمد او التثبيت بالجدار وتوصيل الانابيب مع فتحة التصريف الصحي الرئيسية مع جميع التجهيزات والتوصيلات والاكسسوارات مع التغطية بمونة أسمنتية بشكل مناسب

## 23- اعمال تسليك انابيب صرف مطري او صحي:

- تتضمن الصيانة فحص التمديدات القديمة واستبدال الأجزاء المعطوبة واستكمال النواقص من نفس النوع وتنظيف المجرور من المبنى حتى الخط الرئيسي خارج المبنى وتنظيف الشوايات وغرف التفتيش وتعزيلها من الأحجار

- ويجب أخذ الموافقة على المواد قبل التركيب ويجب تجريب الخط بضخ المياه داخله واستلامه من قبل المهندس المشرف

- تقاس الكميات بالمتر الطولي

- ويشمل السعر ثمن المواد واليد العاملة والحفر وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد.

## 24- تقديم وتنفيذ أعمال دهان الاكريليك لزوم جدران ثلاث وجوه:

- تقديم وتنفيذ دهان للجدران والأسقف الداخلية على ثلاثة وجوه، وجه طرش ووجهين اكريليك على الاقل.

- يجب ان يكون الدهان المقدم من اجود الأنواع وبموافقة جهاز الاشراف .

- يجب قشط وإزالة الدهان القديم مع التنظيف وملئ الثقوب بواسطة المعجونة مع الحف وكل ما يلزم .

- تنفذ طبقة دهان طرش نوع اول والانتظار ريثما تجف الطبقة بالكامل ثم تنفيذ وجهين دهان اكريليك نوع اول، وتحدد الالوان بحسب توجيهات جهاز الاشراف.

- يجب أن يحقق الدهان ديمومة وثبات وتجانس اللون وعدم التحلل بسبب رطوبة الجو.

- تقاس كمية اعمال تنفيذ دهان للجدران والاسقف بالمتر المربع (حساب هندسي) دون احتساب الفتحات.

- يشمل السعر ثمن المواد واليد العاملة والحف وتنظيف الأسطح والرفع الى السطح وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل صحيح.

25- تقديم وتركيب شبك معدني للنوافذ حسب المخططات مع كل

- شبك من المعدن المقس ى مزيبق بفتحات 2*2 سم سماكة 2*3مم

- يتم التثبيت إلى إطا ر معدني بمسافات أفقية لاتزيد عن "50-55" سم واطا ر أفقي في الثلث العلوي والسفلي بالتناوب بين الفتحات المتتالية

- الاطار المعدني الخارجي عبارة عن زاوية معدنية 3*3*0.3 سم والاطار الداخلي عبارة عن زاوية بشكل ꓔ  بأبعاد 3*3*0.3 سم

- يثبت الشبك الى الإطارات باللحام

- مبسطة معدنية 3*0.3 سم غطاء للشبك فوق الزاوية وا لاطارات المعدنية

- الوصل بين الإطارات بزوايا 45 درجة

- الدهان وجه أساس سيرقون لون أحمر ووجهين زياتي مع حف أماكن اللحام وإزالة الأوسا خ

- يتضمن العمل ثمن المواد واليد العاملة والتثبيت والتركيب والنقل والحف والدهان

- تحسب الكميات بالمتر المربع

26- تقديم وتركيب قاطع من الميلامين ملبس على الوجهين سماكة 18مم مع كافة الاكسسوارات والعوارض الخشبية اللازمة مع كل مايلزم

27- صيانة مداخن مع تركيب اغطية

- تتم باستبدال الأجزاء التالفة أو إصلاحها وتسليك المداخن وتنظيفها وأن تركب القطع بالوصل مع بعضه ا بشكل جيد وأن تغلف بالمونة الاسمنتي ة

- ترميم الغطاء من البلوك والمونة الاسمنتية الى ارتفاع فوق التصوينة)حسب الحاجة( لا يقل عن 40 سم ويعمل لها غطاء بيتوني مع فتحات جانبية وشبك معدني اذا لزم ويشمل السعر ثمن المواد والتركيب واللياسة واليد العاملة وكل مايلزم لإتمام العمل بشكل جيد تقديم وتركيب مداخن: مصنعة من الاسمنت على أن تكون قوية ومتينة وخالية من الكسور والتشققات ويشترط موافقة الاشراف عليها وأن تركب القطع بالوصل مع بعضها بشكل جيد وأن تغلف بالمونة الاسمنتية ،بارتفاع فوق التصوينة)حسب الحاجة( لا يقل عن 40 سم ويعمل لها غطاء بيتوني مع فتحات جانبية،)

- ويتضمن العمل تنفيذ مداخن الغرف سيتم انشاؤها وكذلك تنفيذ مداخن لغرف قديمة وما يتطلبه العمل من تنفيذ فتحات في الاسقف وأعمال طينة وغيرها (ويشمل السعر ثمن المواد والتركيب واللياسة واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد

## 28- تقديم وتركيب نوازل مطرية (مصرف ماء للسطح) 4 انش من الحديد مع التثبيت:

- أنبوب من الحديد المطلي بطبقة دهان عازلة سماكة لا تقل عن 2مم وقطر 4 انش بأطوال حسب ارتفاع السطح والوصل في حال الارتفاعات العالية بين القطع باللحام الكهربائي والتثبيت الى الجدار كل 1متر بطريقة يوافق عليها فريق الاشراف

- يتم طلاء القسطل بطبقتين ( طبقة أساس + طبقة عزل ) باستخدام كمبرسور هواء والأدوات الإضافية اللازمة ويتم البخ من الوجهين

- تنفذ نقطة اتصال المزراب مع السطح بشكل جيد وباستخدام المونة لمنع تسريب المياه من محيط الفتحة كما يترك مسافة ارتفاع 30سم فوق الأرض أو التوصيل بخط الصرف في حال وجوده أسفل موقع المزراب ، ينفذ من الأعلى كوع قائم ومن الأسفل كوع فتح لمنع الانسداد

- تقاس الكميات بالمتر الطولي

- يشمل السعر ثمن القسطل والتوصيل والدهان والتثبيت وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل صحيح.

## 29- أعمال صيانة وتجهيز نقطة كهربائية لتعمل بالحد الادنى (مفاتيح كهربائية ومأخذ-شريط -لمبة سبوت)

- توريد وتركيب وتشغيل جميع نقاط الإنارة والأباريز والخطوط الرئيسية لنظام الإنارة  مع التمديات الداخلية حيث امكن او تمديد خارجي داخل قناة بلالستيكية حيث امكن حسب المخططات والمواصفات.

- جميع المواسير المطلوب استعمالها يجب أن تكون من نوع بلاستيك PVC حاصل على شهادة الجودة.

- يجب مد المواسير في أماكن بعيدة عن أي ضغوط ميكانيكية أو حرارية أو رطوبة، ويجب أن تظهر الاسلاك داخل علبه السحب مسافة 1 سم ومسافة 5 سم داخل لوحات التوزيع.

- يجب أن يتم تمديد المواسير بأقل عدد ممكن من التقاطعات والوصلات والإنحناءات والتداخل مع الخدمات الأخرى كما يجب تثبيت المواسير بواسطة مشابك من نوع (P.V .C) المتين الأسلاك

- يجب أن تكون جميع الأسلاك من النحاس (نوع شاركت أو بورصان أو ما يعادلها) ومعزولة بعازل PVC وتتحمل جهد 500 فولت.

- الاسلاك نوع اول شعري نحاسية مجدولة لا تقل عن قطر 2.5مم للمآخذ ولا تقل عن 1.5مم للنقاط الضوئية نوع بورسلان او شاركت او ما يماثلها في السوق المحلية

- يجب عمل ارتخاء بأطراف الأسلاك عند مداخلها ومخارجها بحيث لا يحدث فيها إجهاد نتيجة لربطها المفاتيح والإنارة:

- يكون ارتفاع المفاتيح والأباريز عن سطح البلاط حسب تعليمات المهندس المشرف ويكون موقع المفتاح قريبا من الأبواب ومن الجهة التي يفتح لها الباب.

- النقطة الضوئية تتضمن تقديم وتركيب نقطة كهربائية كاملة من مفتاح وأسلاك وسوكة ولمبة  كريستال من أفضل الأنواع مع التثبيت الجيد الى السقف والعلبة مع الغطاء وتيب او قناة خارجية مع كل ما يلزم من اكسسوارات .

- المآخذ تتضمن تقديم وتركيب نقطة كهربائية كاملة من مأخذ وأسلاك وعلب وتيب او قناة خارجية مع كل ما يلزم من اكسسوارات.

- يجب أن تكون الطقات والمآخذ نوع سانشي او اوسا او ما يماثلها في السوق المحلية.

- السعر يشمل قيمة المواد وأجور الحفر والتمديد وكل ما يلزم لإتمام العمل بالشكل الصحيح

## 30- تقديم وتركيب تابلو كهرباء بلاستيك يتسع من 8-12 قاطع:

- علبة القواطع من البلاستيك الجيد وغطاء شفاف مع سكة لتثبيت القواطع عليها ومجموعة تجسير للخط البارد واخرى لتجسير للخط الأرضي.

- يتم تركيب العلبة بشكل جيد وفني.

- يتم الاحتساب بالقطعة والقطعة تشمل تركيب علبة القواطع وتوصيلاتها وكافة الاعمال اللازمة من حفر وتثبيت حسب توجيهات جهاز الاشراف.

## 31- تقديم وتركيب قاطع كهرباء 64امبير و16 امبير حسب الحاجة:

- تقديم وتركيب قواطع كهربائية نوع تركي (نوع أول) بقدرة 64 أمبير و16أمبير، مع اجراء كافة التوصيلات اللازمة لإيصال التغذية الكهربائية من العلبة الرئيسية الى كافة النقاط المراد تغذيتها .

- السعر يشمل قيمة المواد والأجور وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد، بما في ذلك جميع العمالة والأدوات وجميع التكاليف المطلوبة حسب تعليمات مهندسي الموقع

- واحدة القياس بالقطعة

- - تقديم وتركيب درابزون رامبة لذوي الاحتياجات الخاصة :

توفير وتثبيت الدرابزين للمراحيض لتسهيل الوصول

	يثبت الدرابزين بأحكام على الحائط بمسافة 10 سم ويحدد الأرتفاع حسب حالة المعاق

	- مقطع الدرابزين عبارة عن مقبض حديد مزيبق على شكل دائري أو بيضاوي بقطر 1 انش ويدهن بمادة مناسبة ويميز عن الحائط بلون مختلف يسهل التعرف عليه.

	يتم حساب الكميات بالمتر الطول

	يشمل السعر كافة التكاليف للمواد والأشخاص والحديد والنقل والدهان والتوصيلات وكل مايلزم لاتمام العمل بشكل جيد

توفير وتركيب الدرابزين للدرج

	يثبت الدرابزون باحكام سواء في الدرج بصفائح معدنية والمنحدرات يغمس في البيتون بعمق 10سم لكي يتحمل أي ثقل

	- ألا يقل ارتفاع الدرابزين عن 70 سم ولا يزيد عن 90 سم

	- ويراعى في تصميمه سهولة الإمساك به والارتكاء عليه

	- مقطع الدرابزين عبارة عن مقبضين حديد مزيبق على شكل دائري أو بيضاوي بقطر 1انش و يدهن بمادة مناسبة ويميز عن الحائط بلون مختلف يسهل التعرف عليه .

	على ان لايقل وزن المتر الطولي عن 9كغ

	تقاس الكميات بالمتر الطولي

## :

## 33- تقديم وفرش تربة زراعية حمراء مناسبة لزراعة الاشجار وخالية من الشوائب كالحجارة والردم:

- تربة زراعية حمراء خصبة صالحة للزراعة وخالية من الأعشاب الضارة والردميات والأحجار والمخلفات وكل ما قد يؤثر على نمو الأشجار

- تفرش بالطرق اليدوية أو الميكانيكية المناسبة

- تقاس الكميات بالمتر المكعب

- يشمل السعر ثمن التربة والفرش وكل ما يلزم

## 34- تقديم وتركيب سلة مهملات معدنية طول 40 سم وقطر 30 سم مع التثبيت على ارضية مصبوبة على طرف الممرات في الحديقة:

- تقديم وتركيب سلة مهملات معدنية طول 40 سم وقطر 30 سم ترتفع 20سم عن الأرض محمولة على قوائم معدنية بروفيل 6*4 سم بارتفاع 1 م عدد 2 قائمة مع غطاء معدني من الأعلى مع التثبيت على ارضية مصبوبة (بيتون حسب بند بيتون الأساس أبعاد 40*40*40 سم) على طرف الممرات في الحديقة مع البخ والدهان بلون مناسب

- تقاس الكميات بالقطعة

- ويشمل السعر ثمن المواد والحديد والدهان والتصنيع واليد العاملة والحفر والمونة الاسمنتية والتثبيت والنقل والتركيب وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل جيد

## 35- تقديم وزراعة اشجار سرو حراجي لا يقل طولها عن 2 متر:

- يجب أن يكون قد مر عليها حول كامل بدء في المشتل وذات أوراق خضراء وخالية من الأمراض التي تصيب هذا النوع من الأشجار وبطول لا يقل عن 2 متر بدء من وجه الأصيص

- تنفذ حفرة في التربة بقطر لا يقل عن 40سم وعمق لا يقل عن 50سم مع التثبيت الجيد والسقاية

- تقاس الكمية بالقطعة ويشمل السعر ثمن الحفر والزراعة والسقاية

## 36- تقديم وزراعة اشجار زيزفون لا يقل طولها عن 2.5 متر:

- يجب أن يكون قد مر عليها حول كامل في المشتل وذات أوراق خضراء وخالية من الأمراض التي تصيب هذا النوع من الأشجار وبطول 2.5 متر بدء من وجه الأصيص

- تنفذ حفرة في التربة بقطر لا يقل عن 40سم وعمق لا يقل عن 50سم مع التثبيت الجيد والسقاية

- تقاس الكمية بالقطعة ويشمل السعر ثمن الحفر والزراعة والسقاية

## 37- تقديم وزراعة شجيرات ورود جوري طول لا يقل عن 50 سم:

- يجب أن تكون ذات أوراق كثيفة وخالية من الأمراض التي تصيب هذا النوع من النباتات وذات أوراق خضراء وأزار ورد جوري كثيفة وبطول بدء من وجه الأرض أو الأصيص لا يقل عن 0.5 متر

- انشاء حفرة في التربة بأبعاد لا تقل قطرها 30سم وعمق لا يقل عن 40سم

- تقاس الكمية بالقطعة ويشمل السعر ثمن الحفر والزراعة والتثبيت بشكل جيد والسقاية

## 38- تقديم وتنفيذ خدمة تنظيف الحديقة من الأعشاب الضارة وإزالة الاوساخ:

- تتم بالأدوات اليدوية أو الآلات الميكانيكية وتشمل تنظيف أرضية الحديقة من كافة المخلفات وأوراق الأشجار والأحجار الى مكان توافق عليه الإدارة

- كما يشمل البند حراثة التربة الزراعية واقتلاع النباتات الضارة والأعشاب وتقليم الأشجار والأغصان المتدلية بشكل يوافق عليه فريق الاشراف

- وحدة القياس مقطوع

- يشمل السعر تكلفة الآلات واليد العاملة وترحيل المخلفات الى خارج الموقع وكل ما يلزم لإتمام العمل بشكل صحيح